D 1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

| „Výměna oken v budově A“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo stavby: | Kpt. Vajdy 2656/1a, 700 30 Ostrava – Zábřeh |  |
| Investor: | Základní škola, Ostrava – Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 2656/1a, 700 30 Ostrava – Zábřeh |  |
| Projektant: | KAPEGO PROJEKT s.r.o. 28. října 1142/168 Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |  |
| Zodpovědný projektant: | Ing. Petr Bystřický |  |
| Datum: | DUBEN 2023 |  |

# 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ……………………………………………………………………………………………………………………3

# 2. PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ……………………………………………………………………………………………………………3

# 3. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ…………………………………………………………………………………………………………………..4

# 3.1. Bourací práce…………………………………………………………………………………………………………….4

# 3.2. Výplně otvorů……………………………………………………………………………………………………….…..5

# 3.3. Venkovní stínění a vnitřní žaluzie………………………………………………………………………………5

# 3.4. Oprava omítek…………………………………………………………………………………………………………..5

# 3.5. Klempířské prvky……………………………………………………………………………………………………….6

# 4. POUŽITÉ NORMY………………………………………………………………………………………………………………..…..6

# 5. ZÁVĚR…………………………………………………………………………………………………………………………………....6

- Základní údaje

Projektová dokumentace je navržena v souladu s platnými předpisy a jsou v ní zahrnuty všechny požadavky dotčených orgánů.  Pří obnažování konstrukcí může být skutečný rozsah prací odlišný od rozsahu stanoveného v projektové dokumentaci. Proto je nezbytné veškeré více i méně práce evidovat ve stavebním deníku a rozsah oboustranně odsouhlasit zástupcem technického dozoru investora a zástupcem dodavatele. V případě zásadních rozdílů mezi projektovou dokumentací a skutečností je nutné postup prací konzultovat s projektantem v rámci autorského dozoru. V případě nejasností při provádění konkrétní konstrukce, zabudování materiálu, provedení konstrukčního detailu, technologického postupu apod. bude postupováno vždy v souladu s technickými podklady a montážními návody výrobce daného materiálu či konstrukce, pokud nebude v dokumentaci stanoveno jinak. Dále bude vždy postupováno dle platných norem ČSN, EN, ISO.

Projektová dokumentace je navržena dle požadavků investora a stavebníka na rozsah stavebních úprav, materiálové a barevné řešení a ten je s projektovou dokumentací seznámen a souhlasí s ní.

Veškeré práce je třeba provádět za příznivých povětrnostních podmínek a teplot. Při přípravě a zpracování používaných hmot je třeba postupovat podle platných technických listů a dodržovat podmínky a postupy obecně platné pro provádění používaných materiálů.

Veškeré názvy materiálů a výrobců jsou pouze informativní pro určení standardu technických požadavků. Proto je možné tyto materiály po dohodě s investorem zaměnit za jiné se shodnými nebo lepšími technickými parametry.

- Příprava staveniště

Zařízení staveniště dodavatelské firmy bude umístěno v okolí školy na pozemcích stavebníka. Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení všech sítí technické infrastruktury a budou respektovány požadavky a podmínky jednotlivých správců a vlastníku technické infrastruktury, které jsou uvedeny v jednotlivých stanoviscích. Všeobecně:

-      Před zahájením stavebních prací provede zhotovitel stavby vytýčení inženýrský sítí

- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou sítí technické infrastruktury, rozsahem ochranného pásma a podmínkami jednotlivých správců technické infrastruktury.

- V případě vzniku nutnosti výkopových prací v ochranných pásmech inženýrských sítí, které jsou v provozu, musí být tyto výkopy prováděny ručně v souladu s požadavky jednotlivých vlastníku a správců technické infrastruktury

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od inženýrských sítí, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být tyto sítě poškozeny

- Kořenové zóny dřevin (okapová linie koruny rozšířená do stran o 1,5 m) nebudou zatěžovány soustavným popojížděním či odstavováním strojů a vozidel, zařízením staveniště a skladováním materiálů.

Staveniště bude oploceno a zabezpečeno proti vstupu neoprávněných osob. Rozsah zařízení staveniště (staveništní buňky, volné plochy pro uskladnění materiálu, mobilní WC… apod.) bude upřesněn dodavateli před zahájením prací.

Provádění stavebních prací je uvažováno z fasádního lešení. Lešení musí být provedeno v souladu s požadavky ČSN pro trubková nebo systémová lešení. Montáž lešení bude provedena odbornými pracovníky firmou a lešení předáno do užívání. O předání a převzetí lešení bude proveden protokolární zápis do stavebního deníku. Konstrukce musí být pravidelně odborně kontrolována a prohlížena 1x týdně. Prohlídky se také konají vždy po prudkém nárazovém větru. Výsledek prohlídky bude zapsán do stavebního deníku.

- Navržené řešení

Předmětem projektové dokumentace je výměna oken, instalace venkovního stínění a vnitřních žaluzií v budově „A“ stávající ZŠ Kpt. Vajdy 1a v Ostravě.

## 3.1.	Bourací práce a demontáže

Rozsah bouracích a demontážních prací je patrný z výkresové části dokumentace. Pro bourací práce platí, že budou prováděny dle obecných zásad pro bourací práce šetrně k zachovávaným konstrukcím za důsledného provizorního zajištění navazujících a přitěžujících konstrukcí, tak aby nedošlo k ohrožení stability těchto konstrukcí nebo jejich částí. Bourací práce jsou ve výkresech označeny zeleně.

Je nutné ověřit veškeré stávající konstrukce uváděné v projektu. Před realizací je nutné ověřit veškeré stávající konstrukce. Je nutné ověřit jejich stav a případně je nutné navrhnout jejich částečné nebo úplné zesílení.

Po dobu provádění bouracích prací se stanoví v bourané části objektu a v jejím okolí do vzdálenosti 2 m od paty obvodové konstrukce bezpečnostní pásmo. Bude oplocen bezpečnostní prostor kolem bouraného objektu. Zajistí se prostor nebo dopravní prostředky pro uložení vybouraných materiálů. Prováděcí firma zajistí zamezení vstupu cizích osob do bezpečnostního pásma. Bourací práce budou prováděny bez použití trhavin, postupným rozebíráním svisle odshora dolů. Pro práci nad úrovní obvyklé pracovní výšky nad stávajícími podlahami se zřídí lehké pomocné lešení. Lešení se smí postavit jen na pevný, dostatečně únosný podklad. Bourací práce budou prováděny oprávněnou osobou. Pracovníci provádějící bourací práce budou vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami a budou řádně proškoleni z bezpečnostních předpisů.

Postupným systematickým bouráním konstrukcí (zpravidla postup odshora směrem dolů) se zajistí, aby v průběhu prací budova neztratila stabilitu. Je nutné vždy vybourat pouze konstrukci, která není podporou pro jinou konstrukci a jejíž odstranění nezpůsobí nestabilitu ostatních nosných konstrukcí.

Vybourané kovové součásti objektů budou odvezeny do kovošrotu. Nebezpečné odpady budou skladovány odděleně od ostatních odpadů a odvezeny na povolenou skládku nebezpečných odpadů, nebo zneškodněny specializovanou firmou. Ostatní stavební suť bude odvezena na povolenou skládku.

Zhotovitel musí vypracovat podrobný technologický postup bouracích prací, aby nedošlo ke ztrátě stability části konstrukce během bourání, a zabránilo se tak ohrožení pracovníků prováděcích bourací práce a vzniku jiných škod.

Bezpečnost při provádění:

- Při provádění se musí dodržovat příslušné platné normy, související normy, technologické předpisy a zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících.

- Před zahájením bouracích prací budou zabezpečeny sítě technické infrastruktury (rozvody vody, plynu, el.energie). Hlavní uzávěry sítí budou uzavřeny.

- Nosné konstrukce budou vždy vybourány až po odstranění konstrukcí nesených

- Bouraným materiálem nesmějí být nadměrně zatěžovány podlahy a stropní konstrukce, jakož i pomocné konstrukce. Materiál musí být průběžně odstraňován.

- Bourací práce nesmějí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita nestržených konstrukcí.

- Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců stavebních prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci.

Budou provedeny tyto bourací práce:

- Demontáž oken v budově „A“ základní školy Kpt. Vajdy 1a – dřevěná/plastová sestava na chodbě, 100 kusů

- Demontáž vnějších plechových parapetů u bouraných oken včetně případného zateplení

- Demontáž vnitřních dřevěných parapetů u bouraných oken

- Vybourání vnitřních špalet a venkovního ostění v šetrném rozsahu

- Demontáž stávajícího svislého svodu u velké okenní sestavy

## 3.2.	Výplně otvorů

Před výrobou je nutno provést přesné zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů a konstrukcí. Na základě tohoto zaměření bude konkrétním dodavatelem oken navržena výrobní dokumentace, která bude řešit také statické rozložení a uchycení rámů dodaného výrobku. Tato dokumentace bude odsouhlasena investorem a projektantem, včetně povrchové úpravy a kování, atd.

Všechna okna (kromě schodišťové sestavy) jsou navržena z plastových profilů s minimální stavební hloubkou tl.76 mm s izolačním trojsklem s těmito tepelně technickými parametry:  Uf ≤ 1,1 W/(m2.K), Ug=0,5 W/(m2.K), UW ≤ 0,8 W/(m2.K)  v barvě bílé.

Okna ozn. P/1, P/2, P/4, P/9 a P/10 budou otevíravá a sklopná. Okna v kancelářích ozn. P/5 budou fixní a opatřena ornamentálním zasklením (neprůhledným/mléčným sklem). Vnitřní parapety budou plastové včetně bočních krytek v barvě bílé.

Okna ve skladu, WC a archivu (ozn. P/6, P/7 a P/8) budou pouze sklopná. Sklopná křídla budou ovládána pomocí pákových ovladačů. Vnitřní parapety budou plastové včetně bočních krytek v barvě bílé.

Okno ve schodišťovém prostoru bude z hliníkového fasádního systému s izolačním trojsklem s těmito tepelně technickými parametry : Ug=0,5 W/(m2.K), UW ≤ 0,8 W/(m2.K). Návrh kotvení a rozložení profilů bude součástí výrobní dokumentace, včetně zapracování požadavku PBŘ na výměnu vzduchu (otevíravá okna 2m2 na každé patro).

Součástí okenních otvorů (okna ozn. P/2, P/4, P/9 a P/10) budou mechanické venkovní žaluzie v barvě stříbrné z hliníkových lamel tvaru „Z“, šíře 90 mm. V místě osazení venkovních žaluzií budou u oken použity rozšiřovací profily (výšku rozšiřovacího profilu koordinovat s dodavatel žaluzií!!!). Součástí dodávky a montáž oken jsou interiérové a exteriérové těsnící pásky.

Pro výrobu oken budou použity plastové profily třídy A. Montáž vnějších dveří a oken dle ČSN 74 6077 okna a vnější dveře - požadavky na zabudování.

Montáž otvorových výplní bude provedena v souladu s ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování. (Nutném použití těsnících pásek nebo jiného alternativního připojení okenní spáry).

Barevné řešení oken – Venkovní a vnitřní barva okenních rámu bude bílá.

## 3.3.	Venkovní stínění a vnitřní žaluzie

Součástí okenních otvorů služebního bytu (okna ozn. P/1) budou nové vnitřní horizontální žaluzie v barvě stříbrné (výšky a šířky dle jednotlivých oken). Žaluzie jsou navrženy z hliníkových lamel.

Součástí okenních otvorů ozn. P/2, P/4, P/9 a P/10 budou nové venkovní žaluzie výšky 2100 mm a 1800 mm (včetně krycího boxu) a šířky 2670 mm a 1670 mm. Jsou navrženy žaluzie z hliníkových lamel tvaru "Z", šíře 90 mm, barva stříbrná včetně boxu. Žaluzie budou kotveny do (ostění, nadpraží) rámu okna a budou vedeny v přiznané vodící liště. Ovládání žaluzií bude ruční.

3.4.	   Oprava omítek

Po výměně oken bude provedena úprava vnitřního ostění pomocí výztužné tkaniny vtlačené do tmele a vnitřní štukové omítky, pro napojení omítky na plastové okna budou použity APU lišty s výztužnou tkaninou. Vnější ostění bude vyspraveno v celé své tl. doplněním nové tepelné izolace, výztužné tkaniny vtlačené do tmele a vnější probarvené silikonové omítky zrnitosti 2,0mm, pro napojení omítky na plastové okna budou použity APU lišty s výztužnou tkaninou.

Po provedení všech prací bude celá fasáda budovy „A“ sjednocena barevným fasádním nátěre (penetrace + 2x nátěr). Barevné řešení bude zachováno – vícebarevné původní řešení meziokenních pilířů. Nejprve bude fasáda očištěna tlakovou vodou, následně bude provedena penetrace pod fasádní barvy a finální povrchová úprava bude provedena silikonovým fasádním nátěrem. Fasádní barva požadované kvality s inovativní kombinací pojiva silikonové pryskyřice s integrovanou nano-křemennou mřížkou, která zajišťuje čisté a rychleschnoucí povrchy fasád. Organicky zasíťované nano-křemenné částice tvoří kompaktní, minerální, trojrozměrnou křemennou matricovou strukturu, která chrání fasádu proti znečištění a udržuje fasádu čistou po dlouhou dobu. Speciální kombinace silikonové pryskyřice a pojiva zajišťuje vodoodpudivost fasády a vysokou propustnost pro vodní páry.

## 3.5.	Klempířské prvky

Součástí výměny oken bude osazení nových venkovních parapetů. Jsou navrženy titanzinkové parapety bez povrchové úpravy.

# 4. 	Použité normy

Při výstavbě je nutné dodržet platné normy ČSN a platné právní předpisy ČR (Vyhlášky, Zákony a Nařízení). Jedná se především o:

ČSN 060210 	Výpočet tepelných ztrát budov

ČSN 73 0202 	Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0540-1 		Tepelná ochrana budov - Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-2 	Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (10/2011)

ČSN 73 0540-3 	Tepelná ochrana budov - Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-4 	Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0802 	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810 	Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0818 	Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektu osobami

ČSN 73 0873 	Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou

ČSN 73 1101 	Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1201 	Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1401 	Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 73 2310 	Provádění zděných konstrukcí

ČSN 73 2601 	Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 74 6077 	Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování

ČSN EN 12210 	Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem – Klasifikace

ČSN EN 13914-2 	Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky.

ČSN 73 8101 	Lešení. Společná ustanovení

# 5.	Závěr

- Pokud jsou v projektu uváděny obchodní názvy materiálu, je to především z důvodu stanovení požadovaných kvalitativních parametrů. Při provádění stavby lze použít materiály od jiných výrobců, avšak za předpokladu:

- zhotovitel předem oznámí uvažované záměny

- zhotovitel předem doloží, že záměnou nedojde ke zhoršení projektem určené kvality

- technický dozor (po případné konzultaci s projektantem) záměnu odsouhlasí.

- Tato dokumentace byla zpracována v rozsahu dokumentace pro vydání povolení stavby, jako podklad pro zpracování dokumentace pro provedení stavby a dílenské dokumentace dodavatele stavby.

- Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou, technologickou nebo prováděcí dokumentaci dodavatele stavby.

- Při realizaci je nutné dodržovat bezpečnostní a technologické předpisy ve stavebnictví.

- Na stavbu budou dodány výhradně atestované stavební materiály a výrobky.

- Při stavbě platí obecně platné předpisy týkající se kvality a provedení stavebních prací, ČSN a vyhlášky nebo zákonné předpisy.

- Stavba bude provedena odbornou firmou. Budou dodržovány bezpečnostní a technologické předpisy ve stavebnictví dle použitých technologií, materiálů a systémů a související. Při stavbě je nutno respektovat všechny ČSN a související předpisy, týkajících se rozsahu prováděných prací

- Nutné doklady, předložené dodavateli při přejímce prací:

- Stavební deník

- Technická dokumentace dle skutečného provedení stavby

- Předem odsouhlasené změny oproti schválené dokumentaci

- Atesty dodaných materiálů na stavbu a strojně-technologických zařízení v českém jazyce

- Atesty veškerých protipožárních opatření a úprav stavebních konstrukcí

- Protokoly o provedení jednotlivých zkoušek

- Veškeré revizní zprávy – elektro

- Návody na obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení

- Doklady dle zákona o odpadech č. 125/97 Sb.

V Ostravě duben 2023

Ing. Petr Bystřický