Vyjádření statika k akci : „Výměna oken v budově A“

Předmět stavebních prací:

Jedná se o výměnu oken ve stávající budově A, která je součástí areálu ZŠ Kpt. Vajdy, jimž se nebude měnit účel užívání ani kapacity z hlediska počtu kanceláří, tříd ani počty pracovníků a žáků.

Všechna okna (kromě schodišťové sestavy) jsou navržena z plastových profilů s minimální stavební hloubkou tl.76 mm s izolačním trojsklem s těmito tepelně technickými parametry:

Uf ≤ 1,1 W/(m2.K), Ug=0,5 W/(m2.K), UW ≤ 0,8 W/(m2.K) v barvě bílé.

Okna ozn. P/1, P/2, P/4, P/9 a P/10 budou otevíravá a sklopná. Okna v kancelářích ozn. P/5 budou fixní a opatřena ornamentálním zasklením (neprůhledným/mléčným sklem). Vnitřní parapety budou plastové včetně bočních krytek v barvě bílé.

Okna ve skladu, WC a archivu (ozn. P/6, P/7 a P/8) budou pouze sklopná. Sklopná křídla budou ovládána pomocí pákových ovladačů. Vnitřní parapety budou plastové včetně bočních krytek v barvě bílé.

Okno ve schodišťovém prostoru bude z hliníkového fasádního systému s izolačním trojsklem s těmito tepelně technickými parametry : Ug=0,5 W/(m2.K), UW ≤ 0,8 W/(m2.K). Návrh kotvení a rozložení profilů bude součástí výrobní dokumentace, včetně zapracování požadavku PBŘ na výměnu vzduchu (otevíravá okna 2m2 na každé patro).

Součástí okenních otvorů (okna ozn. P/2, P/4, P/9 a P/10) budou mechanické venkovní žaluzie v barvě stříbrné. V místě osazení venkovních žaluzií budou u oken použity rozšiřovací profily (výšku rozšiřovacího profilu koordinovat s dodavatel žaluzií - předpoklad 300mm). Součástí dodávky a montáž oken jsou interiérové a exteriérové těsnící pásky.

Součástí okenních otvorů služebního bytu (okna ozn. P/1) budou nové vnitřní horizontální žaluzie v barvě stříbrné (výšky a šířky dle jednotlivých oken). Žaluzie jsou navrženy z hliníkových lamel.

Součástí okenních otvorů ozn. P/2, P/4, P/9 a P/10 budou nové venkovní žaluzie výšky 2100 mm a 1800 mm (včetně krycího boxu) a šířky 2670 mm a 1670 mm. Jsou navrženy žaluzie z hliníkových lamel tvaru "Z", šíře 90 mm, barva stříbrná včetně boxu. Žaluzie budou kotveny do ostění, nadpraží a rámu okna a budou vedeny v přiznané vodící liště. Ovládání žaluzií bude ruční.

Vyjádření statika:

Výměna oken a související práce jsou udržovací práce na objektu bez vlivu na statiku objektu, těmito pracemi nebude ohrožena statika celé budovy. V rámci návrhu okenní hliníkové sestavy požaduji kotvení horizontálních prvků pomoci chemických kotev do nosných částí obvodového pláště.

V Ostravě dne 1.3.2023

Ing. Ivan Holínka  , statik